МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 1

з навчальної дисципліни

«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Фізична та логічна адресація вузлів комп’ютерних мереж»

Виконала:

студентка групи ІПЗ-24-2

Дзядзін Марина Василівна

Спеціальність:

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:

Хохлов Михайло Олегович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися із загальними принципами адресації вузлів комп’ютерних мереж; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням MAC-адрес; ознайомитися із структурою, видами та застосуванням IP-адрес версії 4; отримати практичні навички аналізу та визначення параметрів MAC-адрес; отримати практичні навички аналізу, визначення та розрахунку параметрів IP-адрес версії 4 із застосуванням класового підходу.

Завдання

Варіант № 3. Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

| Пункт завдання | Дані |
| --- | --- |
| 1. MAC-адреси | FFFFFFFFFFFF; 4C80937895AA; 0180C2000003 |
| 2. IP-адреси вузлів | 208.74.183.175; 138.68.177.181; 65.65.55.66 |
| 3. Кількість вузлів мереж | мережа A – 78 вузлів; мережа B – 2047 вузлів |

- Визначити, якими (унікальними, груповими, широкомовними) є задані три MAC-адреси, у яких випадках (як адреси відправників чи отримувачів) вони можуть застосовуватися, а також виробника мережного адаптера чи мережний протокол, який застосовує адресу.

- Для кожної із заданих IP-адрес із застосуванням класового підходу визначити: клас IP-адреси; пряму та інверсну класові маски; класовий префікс; IP-адресу мережі; IP-адресу вузла; мінімальну й максимальну IP-адреси діапазону вузлів; широкомовну IP-адресу; кількість вузлів мережі.

- Для мереж A та B із заданою кількістю вузлів із застосуванням класового підходу визначити оптимальні маску та префікс, обрати IP-адресу мережі, визначити її параметри та відсоток використання адресного простору.

Хід роботи

1. Аналіз MAC-адрес

Тип MAC-адреси визначається двома молодшими бітами старшого (першого) байта: біт I/G (Individual/Group, молодший біт) показує, чи є адреса індивідуальною (0) чи груповою (1), а біт U/L (Universal/Local, наступний за ним) – чи є адреса глобально унікальною (0) чи локально адміністрованою (1). Адреса, у якій усі 48 бітів дорівнюють одиниці, є широкомовною. Групові й широкомовні адреси можуть бути лише адресами отримувача кадру, а унікальні – як адресами відправника, так і адресами отримувача.

MAC-адреса 1: FF-FF-FF-FF-FF-FF. Старший байт FF у двійковій системі числення:

11111111

Біти I/G = 1 та U/L = 1, а всі 48 бітів адреси дорівнюють одиниці. Отже, задана адреса є широкомовною (Broadcast). Кадр із такою адресою отримувача приймають усі вузли канального сегмента (широкомовного домену). Широкомовна адреса може використовуватися лише як адреса отримувача, як адреса відправника вона не застосовується. Її використовують, зокрема, протокол ARP (ARP-запит), DHCP (повідомлення DHCPDISCOVER, DHCPREQUEST) та інші протоколи, що надсилають повідомлення всім вузлам сегмента. Виробника для широкомовної адреси не визначають.

MAC-адреса 2: 4C-80-93-78-95-AA. Старший байт 4C у двійковій системі числення:

01001100

Молодший біт I/G = 0 та наступний за ним біт U/L = 0, отже задана MAC-адреса є унікальною глобальною (Unicast, Universally Administered), тобто може бути призначена мережному адаптеру/інтерфейсу. Оскільки адреса унікальна, вона може застосовуватися і як адреса відправника, і як адреса отримувача кадру.

Унікальний ідентифікатор виробника OUI заданої MAC-адреси має значення 4C-80-93. Для визначення виробника скористаємося пошуковою системою OUI Lookup Tool проєкту Wireshark (https://www.wireshark.org/tools/oui-lookup.html). Результат пошуку наведено на рис. 1.

Рис. 1. Результат пошуку OUI виробника для MAC-адреси 4C-80-93-78-95-AA

Ідентифікатор виробника 4C-80-93 виділено для Intel Corporate. Діапазон можливих адрес мережних адаптерів/інтерфейсів для цього OUI:

4C-80-93-00-00-00 – 4C-80-93-FF-FF-FF

MAC-адреса 3: 01-80-C2-00-00-03. Старший байт 01 у двійковій системі числення:

00000001

Молодший біт I/G = 1, біт U/L = 0, отже задана MAC-адреса є груповою (Multicast) і може застосовуватися лише як адреса отримувача кадру. OUI 01-80-C2 належить IEEE і зарезервований для службових протоколів канального рівня (діапазон 01-80-C2-00-00-00 – 01-80-C2-00-00-0F – адреси, кадри на які не пересилаються мостами/комутаторами 802.1D). Згідно з переліком спеціалізованих MAC-адрес (табл. 1 методичних рекомендацій), адресу 01-80-C2-00-00-03 застосовує протокол автентифікації портів IEEE 802.1X (EAPOL – EAP over LAN, PAE group address); також цю адресу може використовувати протокол LLDP (Link Layer Discovery Protocol).

Таблиця 2

Результати аналізу MAC-адрес

| MAC-адреса | Старший байт (bin) | Тип | Застосування | Виробник / протокол |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FF-FF-FF-FF-FF-FF | 11111111 | широкомовна | лише адреса отримувача | усі вузли сегмента (ARP, DHCP тощо) |
| 4C-80-93-78-95-AA | 01001100 | унікальна глобальна | адреса відправника та отримувача | Intel Corporate (OUI 4C-80-93) |
| 01-80-C2-00-00-03 | 00000001 | групова | лише адреса отримувача | IEEE 802.1X (EAPOL), LLDP |

2. Визначення параметрів IP-адрес із застосуванням класового підходу

Клас IP-адреси визначається за значенням першого октету (I правило формування класів) або за старшими бітами першого октету (II правило): клас A – 1–126 (старший біт 0), клас B – 128–191 (старші біти 10), клас C – 192–223 (старші біти 110). Для класу A на номер мережі виділяється перший байт адреси, для класу B – два перших байти, для класу C – три перших байти. Кількість вузлів мережі розраховується за формулою:

K = 2(32 – P) – 2,

де P – класовий префікс мережі.

IP-адреса 208.74.183.175. Перший октет 208 у двійковій системі числення – 11010000; старші біти 110, отже, за даними таблиці класів адреса належить до класу C.

Класова маска мережі – 255.255.255.0, інверсна класова маска – 0.0.0.255, класовий префікс – /24. Для класу C на номер мережі виділяється три перших байти, тому IP-адреса мережі – 208.74.183.0, а на номер вузла – останній байт, тому IP-адреса вузла – 0.0.0.175. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 208.74.183.1, максимальна – 208.74.183.254, широкомовна IP-адреса мережі – 208.74.183.255.

Кількість вузлів мережі:

K = 2(32 – 24) – 2 = 28 – 2 = 256 – 2 = 254.

IP-адреса 138.68.177.181. Перший октет 138 у двійковій системі числення – 10001010; старші біти 10, отже, за даними таблиці класів адреса належить до класу B.

Класова маска мережі – 255.255.0.0, інверсна класова маска – 0.0.255.255, класовий префікс – /16. Для класу B на номер мережі виділяється два перших байти, тому IP-адреса мережі – 138.68.0.0, а на номер вузла – два останніх байти, тому IP-адреса вузла – 0.0.177.181. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 138.68.0.1, максимальна – 138.68.255.254, широкомовна IP-адреса мережі – 138.68.255.255.

Кількість вузлів мережі:

K = 2(32 – 16) – 2 = 216 – 2 = 65 536 – 2 = 65 534.

IP-адреса 65.65.55.66. Перший октет 65 у двійковій системі числення – 01000001; старші біти 0, отже, за даними таблиці класів адреса належить до класу A.

Класова маска мережі – 255.0.0.0, інверсна класова маска – 0.255.255.255, класовий префікс – /8. Для класу A на номер мережі виділяється перший байт, тому IP-адреса мережі – 65.0.0.0, а на номер вузла – три останніх байти, тому IP-адреса вузла – 0.65.55.66. Мінімальна IP-адреса діапазону вузлів – 65.0.0.1, максимальна – 65.255.255.254, широкомовна IP-адреса мережі – 65.255.255.255.

Кількість вузлів мережі:

K = 2(32 – 8) – 2 = 224 – 2 = 16 777 216 – 2 = 16 777 214.

Таблиця 3

Параметри IP-адресації (класовий підхід)

| Параметр | 208.74.183.175 | 138.68.177.181 | 65.65.55.66 |
| --- | --- | --- | --- |
| Клас | C | B | A |
| Пряма класова маска | 255.255.255.0 | 255.255.0.0 | 255.0.0.0 |
| Інверсна класова маска | 0.0.0.255 | 0.0.255.255 | 0.255.255.255 |
| Класовий префікс | /24 | /16 | /8 |
| IP-адреса мережі | 208.74.183.0 | 138.68.0.0 | 65.0.0.0 |
| IP-адреса вузла | 0.0.0.175 | 0.0.177.181 | 0.65.55.66 |
| Мінімальна IP-адреса вузла | 208.74.183.1 | 138.68.0.1 | 65.0.0.1 |
| Максимальна IP-адреса вузла | 208.74.183.254 | 138.68.255.254 | 65.255.255.254 |
| Широкомовна IP-адреса | 208.74.183.255 | 138.68.255.255 | 65.255.255.255 |
| Кількість вузлів | 254 | 65 534 | 16 777 214 |

3. Вибір оптимальних класових параметрів для мереж A та B

Окрім IP-адрес вузлів, у мережі наявні IP-адреса мережі та широкомовна IP-адреса, тому загальна кількість адрес мережі X формується як X = Kвузлів + 2 – 1 (адресація починається з нуля). Для економії адрес обираємо найменший клас, мережа якого вміщує задану кількість вузлів: клас C – до 254 вузлів, клас B – до 65 534 вузлів, клас A – до 16 777 214 вузлів. Для забезпечення унікальності адрес варіанта IP-адреси мереж обрано з використанням номера групи G = 83 та номера варіанта N = 3.

Мережа A (78 вузлів). X = 78 + 2 – 1 = 79. Таку кількість IP-адрес можуть вмістити мережі класів A, B та C (максимальна кількість вузлів у мережі класу C – 254). Задля економії адрес доцільно обрати мережу класу C. Оптимальною є класова маска 255.255.255.0, якій відповідає префікс /24. Як IP-адресу мережі обираємо адресу класу C – 200.83.3.0 (запис з префіксом – 200.83.3.0/24).

Мінімальна IP-адреса вузла – 200.83.3.1, максимальна – 200.83.3.254, широкомовна IP-адреса – 200.83.3.255. Кількість вузлів мережі:

K = 2(32 – 24) – 2 = 256 – 2 = 254.

З них використовується 78 IP-адрес  а 176 IP-адрес не використовуються. Відсоток використання адресного простору:

78 / 254 · 100 % = 30,71 %.

Мережа B (2047 вузлів). X = 2047 + 2 – 1 = 2048. Мережа класу C вміщує лише 254 вузли, тому така кількість IP-адрес можлива лише в мережах класів A (16 777 214 вузлів) та B (65 534 вузли). Задля економії адрес доцільно обрати мережу класу B. Оптимальною є класова маска 255.255.0.0, якій відповідає префікс /16. Як IP-адресу мережі обираємо адресу класу B – 150.83.0.0 (запис з префіксом – 150.83.0.0/16).

Мінімальна IP-адреса вузла – 150.83.0.1, максимальна – 150.83.255.254, широкомовна IP-адреса – 150.83.255.255. Кількість вузлів мережі:

K = 2(32 – 16) – 2 = 65 536 – 2 = 65 534.

З них використовується 2047 IP-адрес  а 63 487 IP-адрес не використовуються. Відсоток використання адресного простору:

2047 / 65 534 · 100 % = 3,12 %.

Таблиця 4

Параметри мереж A та B (класовий підхід)

| Параметр | Мережа A | Мережа B |
| --- | --- | --- |
| Задана кількість вузлів | 78 | 2047 |
| Клас мережі | C | B |
| Маска / префікс | 255.255.255.0 /24 | 255.255.0.0 /16 |
| IP-адреса мережі | 200.83.3.0 | 150.83.0.0 |
| Мінімальна IP-адреса вузла | 200.83.3.1 | 150.83.0.1 |
| Максимальна IP-адреса вузла | 200.83.3.254 | 150.83.255.254 |
| Широкомовна IP-адреса | 200.83.3.255 | 150.83.255.255 |
| Кількість вузлів мережі | 254 | 65 534 |
| Невикористані IP-адреси | 176 | 63 487 |
| Використання адресного простору | 30,71 % | 3,12 % |

Як видно з розрахунків, класовий підхід призводить до значних втрат адресного простору: у мережі A використовується менше третини адрес, а в мережі B – лише близько 3 %. Це є однією з причин переходу до безкласової адресації (CIDR).

Висновки

У ході лабораторної роботи розглянуто принципи фізичної та логічної адресації вузлів комп’ютерних мереж. За значенням бітів I/G та U/L старшого байта визначено типи трьох MAC-адрес: FF-FF-FF-FF-FF-FF – широкомовна, 4C-80-93-78-95-AA – унікальна глобальна адреса адаптера виробника Intel Corporate, 01-80-C2-00-00-03 – групова адреса протоколу IEEE 802.1X. Встановлено, що групові та широкомовні адреси застосовуються лише як адреси отримувача.

Із застосуванням класового підходу визначено параметри IP-адрес 208.74.183.175 (клас C, мережа 208.74.183.0/24, 254 вузли), 138.68.177.181 (клас B, мережа 138.68.0.0/16, 65 534 вузли) та 65.65.55.66 (клас A, мережа 65.0.0.0/8, 16 777 214 вузлів). Для мереж на 78 та 2047 вузлів обрано мережі класів C та B відповідно; відсоток використання адресного простору становить лише 30,71 % та 3,12 %, що підтверджує неефективність класової адресації.