МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЖИТОМИРСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМП'ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

КАФЕДРА ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ЗВІТ

про виконання лабораторної роботи № 4

з навчальної дисципліни

«Комп'ютерні мережі»

на тему: «Налагодження та дослідження параметрів адресації робочих станцій ОС Linux»

Виконала:

студентка групи ІПЗ-24-2

Дзядзін Марина Василівна

Спеціальність:

121 «Інженерія програмного забезпечення»

Перевірив:

Хохлов Михайло Олегович

Житомир - 2026

Мета роботи

Ознайомитися з основними відомостями стосовно адресації вузлів в IP-мережах; ознайомитися з основними засобами налагодження параметрів адресації мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; отримати практичні навички побудови локальної мережі на базі комутатора Ethernet та навички налагодження, керування, моніторингу та діагностування роботи мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій ОС Linux; дослідити процеси функціонування мережних адаптерів/інтерфейсів робочих станцій та процеси передачі даних у побудованій мережі.

Завдання

Варіант № 3 (G = 83, N = 3). Вихідні дані наведено в табл. 1.

Таблиця 1

Вихідні дані варіанта № 3

| Параметр | Значення |
| --- | --- |
| Робоча станція WS-83-3-01 | LC/R – ОС Linux CentOS 7 |
| Робоча станція WS-83-3-02 | LD/U – ОС Linux Debian 8.3 |
| Робоча станція WS-83-3-03 | LM/A – ОС Artix Linux |
| IP-адреса мережі | 193.G.N.0 = 193.83.3.0 |
| Кількість робочих станцій у мережі | 12 |
| Шлюз за замовчуванням та основний DNS-сервер | перша IP-адреса діапазону |
| Альтернативні DNS-сервери 1 і 2 | OpenDNS Home (208.67.222.222, 208.67.220.220) |

- Створити проєкт локальної мережі з трьох робочих станцій ОС Linux, заповнити описову таблицю з’єднань.

- Розробити схему адресації пристроїв мережі з урахуванням IP-адрес комутатора та інтерфейсу маршрутизатора, визначити маску/префікс з урахуванням економії адрес.

- Налагодити параметри іменування та IP-адресації робочих станцій за допомогою команд.

- Перевірити інформаційний обмін між робочими станціями, у разі проблем знайти та усунути їх причини.

- Налагодити параметри IP-адресації із застосуванням конфігураційних файлів.

- Повторно перевірити інформаційний обмін між робочими станціями після змін.

Хід роботи

1. Розрахунок схеми адресації

Потрібно адресувати 12 робочих станцій, комутатор SW-83-3-1 та інтерфейс маршрутизатора R-83-3-1 – разом 14 вузлів. Мережа з префіксом /28 містить 24 – 2 = 14 адрес вузлів, тобто точно відповідає потребі; префікс /29 (6 адрес) недостатній. Отже, обрано мережу 193.83.3.0/28 з маскою 255.255.255.240.

Мережа             193.83.3.0/28

Маска              255.255.255.240

Діапазон вузлів    193.83.3.1 – 193.83.3.14

Широкомовна        193.83.3.15

R-83-3-1           193.83.3.1 (шлюз, DNS1)

WS-83-3-01 … 12    193.83.3.2 – 193.83.3.13

SW-83-3-1          193.83.3.14

2. Опис з’єднань та адресація вузлів

Таблиця 2

Параметри інтерфейсів пристроїв мережі

| Пристрій | Інтерфейс | Підключення до пристрою | Підключення до інтерфейсу | Середовище |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-83-3-1 | Gi0/1 | Internet (WAN) | WAN Interface | WAN |
| R-83-3-1 | Fa0/0 | SW-83-3-1 | Fa0/24 | UTP Cat 5e |
| SW-83-3-1 | Fa0/1 | WS-83-3-01 (CentOS) | Fa0 (enp0s17) | UTP Cat 5e |
| SW-83-3-1 | Fa0/2 | WS-83-3-02 (Debian) | Fa0 (eth0) | UTP Cat 5e |
| SW-83-3-1 | Fa0/3 | WS-83-3-03 (Artix) | Fa0 (eth0) | UTP Cat 5e |
| SW-83-3-1 | Fa0/4 … Fa0/12 | WS-83-3-04 … 12 | Fa0 | UTP Cat 5e |
| SW-83-3-1 | Fa0/24 | R-83-3-1 | Fa0/0 | UTP Cat 5e |

Таблиця 3

Параметри адресації мережі

| Пристрій | Інтерфейс / параметр | MAC-адреса | IP-адреса | Маска / префікс |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мережа 83-3 | – | – | 193.83.3.0 | 255.255.255.240 /28 |
| R-83-3-1 | Fa0/0 | – | 193.83.3.1 | /28 |
| SW-83-3-1 | Vlan 1 | – | 193.83.3.14 | /28 |
| WS-83-3-01 (Linux CentOS 7) | enp0s17 | 08-00-27-D2-BB-8A | 193.83.3.2 | /28 |
| WS-83-3-02 (Linux Debian 8.3) | eth0 | 08-00-27-7C-9C-20 | 193.83.3.3 | /28 |
| WS-83-3-03 (Artix Linux) | eth0 | 08-00-27-F7-8A-37 | 193.83.3.4 | /28 |
| WS-83-3-01 … 03 | Шлюз за замовчуванням | – | 193.83.3.1 | – |
| WS-83-3-01 … 03 | Основний DNS-сервер | – | 193.83.3.1 | – |
| WS-83-3-01 … 03 | Альтерн. DNS-сервер 1 | – | 208.67.222.222 | – |
| WS-83-3-01 … 03 | Альтерн. DNS-сервер 2 | – | 208.67.220.220 | – |

3. Підготовка віртуальних машин

Образи CentOS7.ova, Debian8-3.ova та Linux_Artix.ova імпортовано у VirtualBox з генерацією нових MAC-адрес (ВМ WS-83-3-01_CentOS, WS-83-3-02_Debian, WS-83-3-03_Artix). Мережевий адаптер 1 кожної ВМ під’єднано до внутрішньої мережі «LAN-83-3», яка виконує роль комутатора SW-83-3-1 (рис. 1–3). Для ВМ Artix після імпорту адаптер залишився в режимі NAT – це було виявлено та виправлено під час роботи ВМ (Пристрої → Мережа).

Рис. 1. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-01 (CentOS)

Рис. 2. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-02 (Debian)

Рис. 3. Мережевий адаптер ВМ WS-83-3-03 (Artix)

4. Налагодження параметрів за допомогою команд

WS-83-3-01 (CentOS 7). Попередня перевірка (ip link) показала, що мережевий інтерфейс має назву enp0s17, утиліта ifconfig у системі відсутня (пакет net-tools не встановлено), а інтерфейсом керує демон NetworkManager. Тому налагодження виконано командами групи ip, попередньо зупинивши NetworkManager, щоб він не перезаписав параметри:

systemctl stop NetworkManager

hostname WS-83-3-01

ip link set enp0s17 down

ip addr flush dev enp0s17

ip addr add 193.83.3.2/28 broadcast 193.83.3.15 dev enp0s17

ip link set enp0s17 up

ip route add default via 193.83.3.1

Рис. 4. Налагодження параметрів WS-83-3-01 (CentOS) командами ip

Запрошення командного рядка оновлюється лише в новому сеансі оболонки, тому після команди exec bash ім’я вузла відображається як WS-83-3-01. Результат перевірки командами hostname, ip addr show, ip route show – на рис. 5.

Рис. 5. Перевірка параметрів WS-83-3-01 командами hostname, ip addr show, ip route show

WS-83-3-02 (Debian 8.3). Інтерфейс eth0 отримував адресу за DHCP, тому спочатку завершено клієнт dhclient. Налагодження виконано класичними командами ifconfig та route (рис. 6):

killall dhclient

hostname WS-83-3-02

ifconfig eth0 down

ifconfig eth0 193.83.3.3 netmask 255.255.255.240 broadcast 193.83.3.15

ifconfig eth0 up

route add default gw 193.83.3.1

Рис. 6. Налагодження параметрів WS-83-3-02 (Debian) командами ifconfig та route

Рис. 7. Перевірка параметрів WS-83-3-02 командами hostname, ifconfig eth0, route -n

WS-83-3-03 (Artix). Налагодження виконано в терміналі графічного середовища LXQt від імені root (sudo -i). Служба NetworkManager зупинена засобами системи ініціалізації dinit:

dinitctl stop NetworkManager

hostname WS-83-3-03

ip link set eth0 down

ip addr flush dev eth0

ip addr add 193.83.3.4/28 broadcast 193.83.3.15 dev eth0

ip link set eth0 up

ip route add default via 193.83.3.1

Рис. 8. Налагодження параметрів WS-83-3-03 (Artix) командами ip

Рис. 9. Перевірка параметрів WS-83-3-03 командами hostname, ip addr show, ip route show

5. Перевірка інформаційного обміну (після налагодження командами)

Зв’язок перевірено командою ping з параметром -c (кількість ехо-запитів), щоб не переривати її комбінацією Ctrl+C. Усі запити між робочими станціями отримали відповіді (0 % втрат, TTL = 64 – типове значення для Linux), рис. 10–11.

Рис. 10. Успішна перевірка зв’язку WS-83-3-02 (Debian) → WS-83-3-01 (CentOS)

Рис. 11. Успішна перевірка зв’язку WS-83-3-03 (Artix) → WS-83-3-01 та WS-83-3-02

Під час налагодження виявлено та усунено такі проблеми: (1) назва інтерфейсу CentOS (enp0s17) не збігалася з наявним файлом ifcfg-enp0s3, бо в образі використано інший тип адаптера; (2) служби NetworkManager (CentOS, Artix) та клієнт dhclient (Debian) перепризначали адреси – їх зупинено; (3) адаптер ВМ Artix не був підключений до внутрішньої мережі – виправлено в налаштуваннях VirtualBox. Параметри, задані командами, діють лише до перезавантаження, тому далі їх збережено в конфігураційних файлах.

6. Налагодження параметрів за допомогою конфігураційних файлів

WS-83-3-01 (CentOS 7). Застарілий файл ifcfg-enp0s3 (інтерфейсу з такою назвою немає) перенесено до /root. Створено файли /etc/sysconfig/network та /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s17, ім’я вузла записано в /etc/hostname. Параметр NM_CONTROLLED=no передає інтерфейс службі network замість NetworkManager, яку вимкнено (systemctl disable NetworkManager; systemctl enable network). Вміст файлів наведено на рис. 12.

# /etc/sysconfig/network

NETWORKING=yes

HOSTNAME=WS-83-3-01

GATEWAY=193.83.3.1

DNS1=193.83.3.1

DNS2=208.67.222.222

DNS3=208.67.220.220

# /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-enp0s17

TYPE=Ethernet

DEVICE=enp0s17

NAME=enp0s17

HWADDR=08:00:27:d2:bb:8a

NM_CONTROLLED=no

ONBOOT=yes

BOOTPROTO=static

IPADDR=193.83.3.2

NETMASK=255.255.255.240

NETWORK=193.83.3.0

BROADCAST=193.83.3.15

GATEWAY=193.83.3.1

DEFROUTE=yes

PEERDNS=yes

DNS1=193.83.3.1

DNS2=208.67.222.222

DNS3=208.67.220.220

Рис. 12. Вміст конфігураційних файлів WS-83-3-01 (CentOS)

WS-83-3-02 (Debian 8.3). Ім’я вузла записано у /etc/hostname (та виправлено в /etc/hosts), опис інтерфейсу eth0 у файлі /etc/network/interfaces змінено з dhcp на static, DNS-сервери зазначено як у dns-nameservers, так і у /etc/resolv.conf (рис. 13):

# /etc/network/interfaces

source /etc/network/interfaces.d/*

auto lo

iface lo inet loopback

auto eth0

iface eth0 inet static

address 193.83.3.3

netmask 255.255.255.240

network 193.83.3.0

broadcast 193.83.3.15

gateway 193.83.3.1

dns-nameservers 193.83.3.1 208.67.222.222 208.67.220.220

# /etc/resolv.conf

nameserver 193.83.3.1

nameserver 208.67.222.222

nameserver 208.67.220.220

Рис. 13. Вміст файлів /etc/hostname, /etc/network/interfaces, /etc/resolv.conf WS-83-3-02 (Debian)

WS-83-3-03 (Artix). Згідно з методичними вказівками ім’я вузла записано в /etc/hostname, а статичні параметри додано в кінець файлу /etc/dhcpcd.conf. Служба NetworkManager вимкнена, а служба dhcpcd увімкнена в системі ініціалізації dinit (dinitctl disable NetworkManager; dinitctl enable dhcpcd), рис. 14:

# /etc/dhcpcd.conf (додані рядки)

interface eth0

static ip_address=193.83.3.4/28

static routers=193.83.3.1

static domain_name_servers=193.83.3.1 208.67.222.222 208.67.220.220

Рис. 14. Вміст /etc/hostname, доданих рядків /etc/dhcpcd.conf та стан служб WS-83-3-03 (Artix)

7. Перевірка інформаційного обміну після перезавантаження

Усі три ВМ перезавантажено командою reboot. Після завантаження ім’я вузла, IP-адреса, маска, маршрут за замовчуванням та DNS-сервери відновилися з конфігураційних файлів (рис. 15–17), а обмін між робочими станціями працює без втрат (рис. 18).

Рис. 15. Параметри WS-83-3-01 (CentOS) після перезавантаження

Рис. 16. Параметри WS-83-3-02 (Debian) після перезавантаження та ping до WS-83-3-03

Рис. 17. Параметри WS-83-3-03 (Artix) після перезавантаження та ping до WS-83-3-01

Рис. 18. Перевірка зв’язку WS-83-3-01 → WS-83-3-02 та WS-83-3-03 після перезавантаження

Перевірка зв’язку зі шлюзом за замовчуванням 193.83.3.1 закономірно неуспішна (рис. 19): вузол не отримує ARP-відповіді, тому повідомляє «Destination Host Unreachable» (100 % втрат), оскільки маршрутизатор R-83-3-1 у віртуальній мережі відсутній. На маршруті також видно службовий маршрут zeroconf 169.254.0.0/16, який за потреби вимикається параметром NOZEROCONF=yes у /etc/sysconfig/network.

Рис. 19. Неуспішна перевірка зв’язку WS-83-3-01 зі шлюзом за замовчуванням 193.83.3.1

Висновки

У лабораторній роботі побудовано локальну мережу з трьох робочих станцій ОС Linux (CentOS 7, Debian 8.3, Artix) на базі внутрішньої мережі VirtualBox. Для мережі 193.83.3.0 на 12 робочих станцій, комутатор і маршрутизатор обрано префікс /28 (маска 255.255.255.240), складено таблиці з’єднань та адресації з MAC-адресами інтерфейсів.

Параметри іменування та IP-адресації спочатку налагоджено командами (ip addr/ip link/ip route на CentOS і Artix, ifconfig/route на Debian), а потім збережено у конфігураційних файлах, характерних для кожного дистрибутива: /etc/sysconfig/network та ifcfg-<інтерфейс> (CentOS), /etc/network/interfaces та /etc/resolv.conf (Debian), /etc/dhcpcd.conf зі службою dhcpcd під керуванням dinit (Artix). Перевірки командою ping підтвердили повну зв’язність робочих станцій як після налагодження командами, так і після перезавантаження. Під час роботи виявлено та усунено типові проблеми: розбіжність назви інтерфейсу з конфігураційним файлом, конфлікт ручних налаштувань з NetworkManager/dhclient та неправильне підключення адаптера ВМ.